Muster-Ausschreibungstext

Haase-Leichtflüssigkeitsabscheider

| Pos. | Menge | Einheit | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-00 |  | Stück | Haase-Leichtflüssigkeitsabscheider - gemäß DIN EN 858 und DIN 1999 - mit normgerechter Biodieselbeständigkeit je nach Typ bestehend aus Klasse I-Abscheider mit Koaleszenzeinheit, vorgeschaltetem Klasse II-Abscheider, Schlammfang und Probenahmestelle mehrlagiger Schichtaufbau aus überwachbaren Spezial-Polymerbeton mit glasfaserverstärkter Kunststoffinnen- und -außenwand - Fabrikat: Haase - Nenngröße: * - Typ: * - Montage: unterirdisch - Nennschlammfang: *l - Ölspeichermenge: *l - Zulauftiefe: *mm (Unterkante Rohr) - Gewicht: *kg Ausrüstung: - Schutzrohranschluss: DN 100 - selbsttätiger Verschluss am Zulauf am Ablauf - Tarierung *g/cm3 (0,85 ; 0,90 oder 0,95) - wartungsarmes Koaleszenzelement |  |  |
| 2-00 |  | Stück | befahrbare Schachtabdeckung - 40 t befahrbar - Außendurchmesser 1500 mm - Einstiegsdurchmesser 625 mm |  |  |
| 3-00 |  | Stück | begehbare Schachtabdeckung - für Leichtflüssigkeitsabscheider die außerhalb des Fahrbahnbereiches eingebaut werden |  |  |
| 4-00 |  | Stück | Leckanzeigegerät - zur Überprüfung der Behälterwand auf Dichtheit über Unterdruckmessverfahren |  |  |

| Pos. | Menge | Einheit | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-00 |  | Stück | Warngerät - mit Ölschichtdickensensor - mit Aufstausensor - mit Schlammdickensensor (bitte gewünschte Sensoren ankreuzen) |  |  |
| 6-00 |  | Stück | separater Probenahmeschacht - Kontrollschacht, falls keine interne Probenahmestelle |  |  |
| 7-00 |  | Stück | Fracht - frei Bordsteinkante innerhalb BRD, ohne Inseln |  |  |
| 8-00 |  | Stück | Einbauüberwachung - Überwachung des korrekten Einbaus sowie Dicht- heitsprüfung des Behälters über Unterdruckmessverfahren durch eine zertifizierte Fachkraft |  |  |