Muster-Ausschreibungstext

Haase-Wärmespeicher T 400

Stand 13.12.2011

| Pos. | Menge | Einheit | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-00 |  |  | Haase-Wärmespeicher |  |  |
| 1-01 |  | Stück | Kompakter, druckloser Wärmespeicher aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in stehender zylindrischer Ausführung bestehend aus: - Tankbausatz mit Flachboden, Flachdeckel und Mantel aus GFK - Wärmedämmung des Behälters: Styrodur (Boden) und aluminiumkaschierte Mineralwolle (Mantel und Deckel) - GFK-Außenmantel sowie Deckel in Farbe reinweiß ähnlich RAL 9010 - Füllstandsanzeige mit Überfüllsicherung - 4 Temperaturfühlerrohre aus Edelstahl DN 10 - Befüll- und Entleerungsanschluss mit KFE-Hahn - Entlüftung/Überlauf DN15 Fabrikat: Haase Typ: T - - Montage: oberirdisch Aufstellort: Im Gebäude / Außenaufstellung Nutzvolumen: ______l Außendurchmesser inkl. Dämmung: ______m Mantelhöhe inkl. Dämmung: ______m Dämmstärke: Deckel (0,040 W/m*K): ______cm Mantel (0,040 W/m*K): ______cm Boden (0,034 W/m*K): ______cm Ausführung: Speichermedium: Wasser Betriebstemperatur (Standard): max. 95°C Betriebsdruck Speicher: drucklos max. Betriebsdruck Wärmetauscher: 6 bar Hinweis: Der Wärmespeicher ist drucklos, ein Ausdehnungsgefäß für das Speichervolumen ist somit nicht erforderlich! |  |  |
| 2-00 |  |  | Interne Wärmetauscher aus Edelstahlwellrohr (V4A / DN 32 mit 11/2“ IG; lieferbar mit den Über-tragungsflächen 3,4 m²; 4,5 m²; 6,8 m² oder 9,0 m²) |  |  |
| 2-01 |  | Stück | Solarwärmetauscher (S) mit ____ m² Oberfläche für bis zu ____ m² Kollektorfläche |  |  |
| 2-02 |  | Stück | Heizungswärmetauscher (H) zur Nachheizung (z.B. Gas-, Öl-, Holz- und Pelletsheizung) bzw. zur Heizungsunterstützung mit ____ m² Oberfläche für bis zu ____ kW Heizleistung und ____ m² Wohnfläche |  |  |
| 2-03 |  | Stück | Trinkwasserwärmetauscher (T) mit ____ m² Oberfläche für bis zu ____ Personen |  |  |

| Pos. | Menge | Einheit | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-00 |  |  | Schichtenladeeinheit lieferbar in den Dimensionen: DN50; DN70; DN100 (Zusätzlich wird ein externer Wärmetauscher und eine Pumpe für die Systemtrennung benötigt. Um den Volumenstrom im System regeln zu können empfehlen wir den Einsatz einer drehzahlgeregelten Pumpe oder eines Abgleichventils.) |  |  |
| 3-01 |  | Stück | Schichtenladeeinheit DN ___ zur Beladung des Wärmespeichers für einen Volumenstrom von ___ m³/h |  |  |
| 3-02 |  | Stück | Schichtenladeeinheit DN ___ zur Entladung des Wärmespeichers für einen Volumenstrom von ___ m³/h |  |  |
| 3-03 |  | Stück | Schichtenladeeinheit DN ___ zur Beladung und Ent-ladung des Wärmespeichers für einen Volumenstrom von ___ m³/h |  |  |
| 4-00 |  |  | Anschlussstutzen aus GFK lieferbar in den Dimensionen: DN32 bis DN300 (Zusätzlich wird ein externer Wärmetauscher und eine Pumpe für die Systemtrennung benötigt. Um den Volumenstrom im System regeln zu können empfehlen wir den Einsatz einer drehzahlgeregelten Pumpe oder eines Abgleichventils.) |  |  |
| 4-01 |  | Stück | Flanschanschluss DN ____ zur Beladung oder Ent-ladung des Wärmespeichers für einen Volumenstrom von ____ m³/h |  |  |
| 4-02 |  | Stück | Flanschanschluss DN ____ zur Beladung oder Ent-ladung des Wärmespeichers für einen Volumenstrom von ____ m³/h |  |  |
| 4-03 |  | Stück | Flanschanschluss DN ____ zur Beladung oder Ent-ladung des Wärmespeichers für einen Volumenstrom von ____ m³/h |  |  |

| Pos. | Menge | Einheit | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-00 |  |  | Zubehör |  |  |
| 5-01 |  | Stück | Wärmetauscherkreuz |  |  |
| 5-02 |  | Stück | Querstromrohr zur Verbesserung des Schichtungsverhaltens - lieferbar in den Dimensionen: DN32 bis DN300 (zum Anschluss an gegenüberliegende Anschlussstutzen in gleicher oder geringerer Dimension) |  |  |
| 5-03 |  | Stück | Zusätzliches Temperaturfühlerrohr aus Edelstahl DN 10 |  |  |
| 5-04 |  | Stück | Anschlussverteiler / Anschlusssammler 2-fach (1 1/2" IG V2A 90° versetzt und 1/2" IG Muffe) |  |  |
| 5-05 |  | Stück | Anschlussverteiler / Anschlusssammler 3-fach (1 1/2" IG V2A 90° versetzt und 1/2" IG Muffe) |  |  |
| 6-00 |  |  | Montage |  |  |
| 6-01 |  | Psch. | Lieferung und anschlussfertige Montage des be-schriebenen Haase-Wärmespeichers auf waage-rechtem und tragfähigem Untergrund, ohne Befüllung des Speichers und der Wärmetauscher |  |  |